28/02/2023 – Aula 1

Overflow

- Toda máquina precisa de um modelo matemático (representação e operação), pode-se considerar uma arvore binária como um modelo matemático

- Na multiplicação em binário, existe o problema do armazenamento do resultado, pois n1 de M bits vezes n2 de Z bits pode ter um resultado de M+Z bits, assim devemos ter um algoritmo para determinar se esse problema irá ocorrer

- XXXX.XXXX

  - Notação de ponto fixo --> ponto não move, não representamos decimal

  - Move pra esquerda --> ganha magnitude do número – melhora underflow

  - Move pra direita --> ganha precisão - melhora overflow

  - Quando o que queremos medir é muito menor que a unidade de medida (underflow)

  - Quando o que queremos medir é muito maior que a unidade de medida (overflow)

  - 5.3 --> 0101,0100 = 5.25

  - Erro absoluto (total – achado) --> 5.3 - 5.25 = 0.05

  - Erro relativo (erro absoluto /total) --> 0.94%

- Número negativo:

  - Notação sinal-magnitude ( coloca 1 ou 0 no inicio )

    - Problemas do modelo :

      - Dupla representação do 0

      - Algoritmo

  - Complemento de 2 --> existe para não termos que somar e subtrair, assim agilizando o processo--> inverte 0 com 1 e adiciona 1

- OBS: maior defeito da máquina é a quantidade de bit

- Flag de overflow --> avisa que conta está errada, CIN XOR COUT, ou seja, toda vez que o número que vc quer representar é maior que a escala

28/02/2023 – Aula 2

ULA

- Bitwise à bit a bit

ULA:

- MUX:

  - S = a.~b + b.c

  - 2 canais:

  - 4 canais:

Aula dia 07/03 - Arduino

- Bootloader – BIOS do arduino , ou seja , conversar via porta USB

- Shields:

  - Escudos -> placas adicionais com conexões ao Arduino e que permitem interagir com tecnologias diversas e com facilidade

  - Sensor --> traduz grandeza física para elétrica

  - Atuadores --> grandeza elétrica para física

- Eletricidade --> V = R x I – (V = OHM x AMPERE)

- Programa arudino:

  - PinMode --> Esta define um pino com entrada ou saída. O arduino possui 20 pinos disponíveis, 14 digitais e 6 analógicos (0 a 13 e 14 a 19). Esse comando deverá estar preferencialmente na função setup ()

  - digitalWrite ( pino, valor ) -->Liga ou desliga uma saída digital, apenas caso o pino seja definido como OUTPUT. Os valores podem ser HIGH ou LOW (1 ou 0)

  - delay( ms) Aguarda o tempo passado como argumento em ms.

  - Serial.begin ( velocidade ) Essa função abre uma comunicação serial na velocidade passada como argumento. A função usa os pinos 0 e 1 para recepçãp e transmissão.

  - Serial.println ( valor ) Essa função transmite os caracteres ascii do arduino para o computador

  - Serial.available ( ) Essa função retorna o número de bytes disponíveis para leitura na porta serial.

Aula 07/03 – pt2 - ULA

- Formula genérica: FOTO

Aula 14/03/2023

- Multiplicador paralelo à combinacional(FOTO):

  - Problema: demora muito, explosão exponencial

- Lembrando elementos de memória cache:

  - Flip-flop(D) – entrada permanece a entrada

- Unidades básicas de construção da máquina

  - Mux

  - Ula

  - Somador

  - Registrador à sem clock na representação

- Registrador:

  - Pode empurrar coisas pra direita com shift right

  - Pode empurrar coisas para esquerda com shift left

- Para resolver o problema da multiplicação vamos criar:

  - Algoritmo foto

- Versão 2:

  - Mais barata (ULA de 32 bits)

  - Mais rápido (ULA de 32 bits)

- Versão 3: economia de registradores

21/03/2023 – Máquina para ponto flutuante

- Como fazer um ponto decimal flutuar:

  - Deixar o num representado por dois pedaços -- Notação cientifica

  - 1530 =

    - 154,3 x 10 ^1

    - 15,43 X 10^2 ...

  - Parte inteira = mantissa

  - 10 xn = expoente

  - Regra : 1<=M<10 – IEEE754 --> norma criada

  - Regra binária: 1<=M<2

- Exercicio:

5,3(10) = ? tosca5M3E

101,01001

1,0101001 * 2^2

0(SINAL MANTISSA)

1010(MANTISSA)

010(EXPOENTE)

Pega 4 em 4:

0101 = 5

0010 = 2

5,3(10) = 52 tosca5M3E

52toscaM3E = ?(10)

0101 0010

01010(MANTISA) 010(EXPOENTE)

1,010 * 2^2 = 101,0= 5

Erro absoluto = 5.3 - 5 = 0,3

Erro relativo = 0,3/5,3 = 5,6%

- 1 --> leading bit , pressupomos que existe, assim não precisamos representar

  - Consequência: diminuição de erro

- Notação IEEE754

  - 1 bit = sinal

  - Sinal + expoente + mantissa

  - 1<=M<2 e leading bit

  - Valor real = valor representado – BIAS (2^nbitexp-1   - 1)

- Para fazermos contas complexas com número decimal de binário:

1,101 * 2^-2 = 0,01101

1101 * 2^-5 = 1101/2^5 = 1101/32 = 13/32

- Exemplo de transformação:

D2 ieee754  4E3M = ?(10)

1101 0010

1 1010(e) 010(m) (Aplica máscara)

BIAS = 2^3 – 1 = 7

e = 1010 -- 10 - BIAS (7)  OLHAR SE E n é normalizado(0000 ou 1111)

e = 3

-1,010(m com leading bit) * 2^3 --> -1010 --> -10(10)

- Exemplo 2:

11 ieee754 4E3M = ?(10)

0001 0001

0 0010(e) 001(m)

e = 0010 = 2 - 7 = -5

1,001 * 2^-5

1001 * 10^-3 * 2^-5 = 1001 / 2^8 -- 9 /256

- Exemplo 3:

5,3(10) = ? ieee4E3M

101,01001

1,0101001 * 2^2(APLICA REGRA MATISSA)

expReal = representado - BIAS

2 = representado - 7

representado = 9 --> 1001

MASCARA

0 1001 010

0100 1010

4A à não é uma representação exata, pois tem erro

- Qual o menor numero positivo normalizado?

28/03/2023 - Código de Hamming

- Detecta e corrige erro – 1bit

- Bit paridade --> Bit extra para quantidade de bits ficar par

- Bit de verificação --> Certeza de que número transmitido está correto

- Distancia Hamming:

  - Distância de erro simples que uma palavra está da outra

  - 111 – 000 = 111

  - Diferença dos números

  - Bit de paridade dectecta erro de 1 bit

- ?? = 0 0 1

- O receptor procurará preservar a paridade e a única forma será ajustar o bit que foi trocado durante a transmissão, esse bit, mesmo desconhecido, será encontrado e corrigido.

- 1101 001   --> M e R – M+R = N

  - N = palavra de código (7)

  - M = palavra válida (4) -- Única que tem dado relevante

  - R = bit de validação (3)

  - Para n bits temos 2 ^n palavras

  - Quanto maior a palavra menor será o impacto para corrigir a transmissão

Aula 28/03/2023 pt 02

- Multiplicando em IEEE754:

  - SP = XOR(S1,S2)

  - MP = M1 x M2

  - EP = E1 + E2

  - Se mantissa fora da Regra : Shift para direita e incrementa 1 no expoente à perda no número , ou seja , perda na precisão

- Somando em IEEE754:

  - N de shifts : E1 – E2 à E1 = maior expoente

  - Se mantissa fora da Regra : Shift para direita e incrementa 1 no expoente à perda no número , ou seja , perda na precisão

Aula 04/04 -- Medidas de desempenho

- Para medir não é justo levarmos em consideração alguns tempos : como cpu, como input ...

  - Ou seja tem que ter uma distinção de tempos

- User CPU time --> tempo gasto executando instruções do programa de usuario

- System CPU time --> tempo gasto com tarefas de SO necessária para execução do programa

- Definições:

Precisamos de uma métrica que depende da frequência, ou seja, precisa-se de uma medida única e constante --> ciclos de clock

  - Duty cycle --> fator do tempo que circuito ta on e off – quanto, quanto maior tempo ligado maior será o brilho

Aula 04/04/2023

- Se dissermos que um computador é mais rápido que outro:

  - Usuário à um determinado programa roda mais rápido do que outro

  - CRC à um sistema executa mais tarefas por hora

- Performace = 1/Execution Time

- Lei de Amdahl:

Aula dia 11/04/2023

- MIPS:

  - Significa um milhão de instruções por segundo

  - Normalmente é aplicada a instrução mais rápida, porém não é justo comparar soma com ponto flutuante e soma normal , assim esse sistema parou de ser usada

- MFLOPS:

  - N de op de ponto flutuante/ tempo cpu * 10^6

  - Existe porem não é o mais usado

- Proposta à usar uma métrica única , mas uma que dependa de mais fatores(Equação da CPU):

  - Tempo necessário para cada instrução

  - Quantidade de instruções de um programa

  - Características físicas da máquina

- Tempo de CPU de um programa:

- CPU time = IC * CPI * tempo de clock

CPI médio:

- O que acontece é que normalmente um programa possui diferentes tipos de instruções. Dessa forma podemos calcular CPI médio --> média ponderada:

Benchmarks:

Conjunto de programas executado pelo usuário

09/05/2023 - MIPS

- ADD a,b,c = a = b+c;

- Variaveis:

  - Não temos variáveis , porem temos registradores, maquina GPR não possui operações em memoria

- MIPS tem 32 registradores , palavra de 32 bits , 32 bits de endereçamento

- Registadores – iniciam c/ $:

  - Tipo S à programador define

  - Tipos Tà temporário

- Comentário à #

- Sintaxe de instruções:

Sempre teremos que associar aos registradores

EX:

- Como fazer i = 0:

  - SUB $s0,$s0,$t0

- Imediatos ADDI:

  - São constantes numéricas

  - Último termo vai ser uma constante

13/06/2023

- Busca de instrução --> pc aponta para memória de instrução e acrescenta 4 unidades em pc