19/02/2024

- Memórias cache estão dentro do processador

- Teoricamente é tudo memória , porém não chamamos assim

- Hierarquia de memória:

  - Queremos que seja pequena rápida e menor custo – Quanto menor mais rápido e mais caro

  - Memória cache:

    - Níveis: L1,L2,L3 – L1 menor que L2 , que é menor que L3

    - Cópia da principal, se não tiver na cache, vai pra principal

    - Politica de substituição: para ver quem fica e quem sai da cache

  - Processador trabalha em memória principal, usando a memória cache tbm.

  - Cada nível tem cópia do nível inferior

  - Tipos memória:

    - RAM – Random access

    - ROM – Read Only

    - PROM – ROM programável

      - EPROM – apagável com radiação ultravioleta

      - EEPROM – apagável por sinais elétricos

    - Registradores

  - Célula RAM estática x dinâmica:

    - SRAM - Estática  Capaz de manter os bits de dados armazenados apenas enquanto a fonte de alimentação estiver conectada ao circuito. Equivalente ao flip-flop. Mais cara

    - DRAM - Dinâmica  São mais simples e menos área de chip. Uso de transistores e capacitores. Mais lentas. Demandam refresh de memória para manter dados armazenados. Mais barato

- Registradores:

  - Elemento lógico utilizado para armazenar uma palavra binária de n-bits

  - Cascata de flip flop tipo D

- Se tivermos processador de apenas 32 bits estamos limitados a 4GB de RAM

21/02/2024

- Hierarquia de Memória:

  - Como é gerenciada:

    - Registradores  memoria, feito pelo compilador

    - Cache  memoria principal, feito pelo hardware, pois quem demanda já é um software

    - Memoria principal  disco, feito pelo hardware, SO e pelo programador

  - Princípio da localidade:

    - Espacial  se um dado é referenciado, seus vizinhos tendem a ser referenciados logo

      - Normalmente quando acessamos a primeira posição do vetor , também iremos acessar o resto

    - Temporal  um dado referenciado , tende a ser referenciado novamente

    - Como explorar o princípio de localidade numa hierarquia de memória?

    - Localidade Temporal => Mantenha itens de dados mais recentemente acessados nos níveis da hierarquia mais próximos do processador

    - Localidade Espacial => Mova blocos de palavras contíguas para os níveis da hierarquia mais próximos do processador

  - Organizações de Memória Cache:

    - O processador gera o endereço de memoria e envia para o cache

    - O cache deve:

      - Verificar se tem copia da posição de memória correspondente

      - Se tem, encontra posição da cache

      - Se não, traz contrudo da memoria principal e copia para cache

    - Mapeamento entre endereços de memoria principal e cache  executado em hardware

    - Estratégias de mapeamento da cache:

      - mapeamento completamente associativo – usado para cache – olha para memoria como um grande conjunto

      - mapeamento direto – 1 way

      - mapeamento set-associativo

  - Cache:

    - Características:

    - Pouco espaço de armazenamento

    - Alto custo financeiro

    - Baixo tempo de acesso

    - Conceitos

    - Palavra: conjunto de um ou mais bytes.

    - Bloco: conjunto de uma ou mais palavras (unidade da cache)

    - Bit de Válido: indica se o dado ou bloco está válido

    - Tag ou rótulo: parte do endereço de uma palavra na memória principal

    - Slot ou linha: cada linha de uma cache, que pode armazenar um ou mais blocos dependendo da organização da cachem, onde guarda os dados , tudo é chamdo de via.

    - Comparador: compara a tag de um endereço de uma palavra, com as tags dos endereços armazenados no cache

    - Temos um comparador para cada via

26/02/2024

- Tamanho da linha tirando vantagem de localidade espacial, ou seja , preciso do próximo endereço já se encontra na cache

- Offset de bloco  Para definir qual palavra vc quer (4 bits)

- Offset do byte  (2 bits – pode ser diferente)

Se tivermos 8 bits de índice temos 2^8 conjuntos – no completamente associativo não temos índice. pois temos apenas um bloco

- Tamanho do bloco = tamanho da linha

- O que normalmente temos é uma diferença na organização da cache e armazenamento

- Quando temos uma associativa por conjunto 4 vias:

  - Armazenamento flexível – menos conflito de dados

  - Cache complexa e maior

  - Gasta mais tempo que mapeamento direto para achar dado

- Mapeamento direto:

  - Pouco localizado temporal, pois toda hora estamos substituindo o dado

  - Não é uma boa opção para cache

- Mapeamento completamente associativo:

  - Armazenamento muito flexível

  - Gasta muito tempo para achar dados

- Quando o cache estiver sem espaço, qual bloco será substituído:

  - Mapeamento direto  o bloco que estiver no slot

  - Outros  Política de substituição:

    - LRU  bloco menos recentemente utilizado. Endereço vai para frente da lista

    - LFU  substituir o bloco menos frequentemente utilizado. Contador incrementa quando é acessado

    - FIFO  substituir o primeiro que entrou na cache

    - Aleatório

- Como manter a coerência com a memória principal?

  - Write – through  escreve na cache e na memória principal

  - Write-back  Somente em cache, porém quando atualizar escreve na principal

28/02/2024

- Cache hit e cache miss:

  - Miss  falta na cache, ou seja, o dado procurado ainda tem que ser buscado não memoria principal

  - Hit  tempo de acesso ao nível superior que consiste em tempo de acesso + tempo para determinar hit/miss

  - Métrica: taxa de acerto = hit / acessos

  - Tipos:

    - Compulsório  primeiro acesso

    - Conflito  as linhas de memória acessando o mesmo conjunto da cache conjunto associativa ou mesma linha da cache com mapeamento direto

    - Capacidade  cache não pode conter todas as linhas acessadas pelo programa. No mapeamento direto não faz sentido

    - Invalidação  outro processo atualiza memória. Bit de válido

  - OBS: Na hora de ver localidade: Usei no passado vou usar no futuro? Espacial

  - Se existe na cache e não na memória principal, esse bloco deve ser invalidado

- Tamanho da linha vs miss ratio:

  - À medida que aumento o tamanho do bloco há uma queda na taxa de miss, assim explorando a temporalidade espacial. Entretanto, ao chegar em 256 KB existe um aumento na miss rate, pois ao aumentar o bloco diminuímos os conjuntos, assim gerando mais conflitos, explorando a temporalidade temporal.

  - tempo médio de acesso = Hit Time x (1 - Miss Ratio) + Miss Penalty x Miss Ratio

04/03/2024

- Quantos bits tem a cache no total?

  - Cache com mapeamento direto , com 64 kb de dados, linha com balata de 32 bits e endereços de 32 bits

    - Em uma memória 64kb  16k palavras

    - Como uma linha com UMA palavra - Se encontramos todas as palavras encontramos todos os blocos

    - Assim: 2^14 x (32 + 32 -14 -2 +1) – 32 – 14 – 2 = TAG

    - TAG + índice(expoente das palavras) + validade * blocos

  - Supondo cache com mapeamento direto, com 16 kB de dados, blocos de 4 palavras, sendo cada palavra de 32 bits e endereços de 32 bits

    - Quando tivermos mais palavras por bloco falta o offset do bloco

    - TAG = 32 – 10 – 2 – 2

    - 2^10 * (128 + 18 + 1) 147 * 2^10 = 147kbits / 8 – 18.4 kB

  - E se for conjunto associativo de 2 vias?

    - 2^12 palavras / 2^2 bloco de 4 palavras – 2^10 blocos

    - Entretanto, agora , pega a quantidade de linhas(blocos) e divide por quantidade de vias – 2^10 / 2  2^9

    - TAG = 32 – 9 – 2 – 2

    - 2^9 * (128+19+1) + (128+19+1)

  - E o completamente associativo?

    - Indice zerado

    - Tag maior

- Impacto no desempenho:

06/03/2024 – Memória Virtual

- Mempria principal:

  - Capacidade limitada

  - Tempo de acesso entre 10 e 20 ns

- Memoria secundaria:

  - Capacidade limitada, mas muito maior

  - Tempo de latência entre 10 e 30 ms

- Problema:

  - Seja um compitador de 32 kbytes de memória principal

  - Como podemos:

    - Rodar programas que usam mais que 32 kbytes

    - Permitir que vários usuários usem o computador

    - Executar vários programas ao mesmo tempo

- Solução:

  - Memória virtual  técnica que nos permite ver a memoria principal como uma cache de grande capacidade de armazenamento

  - mecanismo automático de gerência de memória, que traz automaticamente para a MP os blocos de informação (do disco) necessários

  - usuário tem a impressão de trabalhar com uma memória única, do tamanho da memória secundária, mas com tempo de acesso próximo do tempo da MP

  - Tempo de acesso:

- Por que MV é diferente de cache:

  - Miss penalty é MUITO maior.

  - Logo:

  - miss ratio precisa ser bem menor do que em cache

  - alta penalidade do miss => necessário buscar blocos maiores em disco

  - princípio de localidade opera sobre blocos maiores de dados ou instruções e leva a hit ratios bem mais elevados

  - Mapeamento totalmente associativo das páginas

  - misses são tratados por software (há tempo disponivel)

  - técnica de escrita write-through não é uma opção. Usa-se write-back.

- Termonologia:

  - Endereço virtual (lógivo)  gerado pelo programa

  - Endereço real(físico)  endereço na memoria principal

- Unidade de Gerenciamento de Memroia:

  - MMU(Memory Management Unit)

    - Gerencia de hierarquia de memoria

    - Proteção de memoria

    - Usualmente integrada dentro do microprocessador

    - Faz o mapeamento do virtual para real

11/03/2024

- Paginação:

  - Mecanismo simples para tradução de endereções virtuais em reais e para gerenciamento do espaço da memoria

  - Espaços de memória real e virtual divididos em blocos chamados de páginas:

    - 4 kbytes a 16 kbytes

  - Endereços virtuais e reais divididos em dois campos:

    - Endereço página

    - Endereço linha (ou bloco)

  - É apenas uma função de mapeamento dos endereços virtuais para reais na memória principal (Quadro ou frames)

  - Página tem o mesmo tamanho seja real ou virtual

  - Page fault ocorre quando a página virtual não está na memória principal  mapeamento completamente associativo, mais eficiente, ajuda a diminuir alta penalidade dos page faults

  - Page tables:

    - Guardam a correspondência entre páginas virtuais e reais

    - Permitem translação de endereços

    - Estrutura de dados que guarda essa correspondência

    - Cada processo tem a sua

    - S O responsável pela alocação física para o espaço virtual

    - Hardware tem um registrador para o início da tabela – SO atualiza ao iniciar um novo processo

    - Cache da tabela de páginas algoritmo de substituição para selecionar página da memória principal

- Substituição de páginas:

  - FIFO – First in first out

  - Memória com 3 frames

  - LRU – Last recently used

  - LFU  FIFO como critério de desempate

  - OPT  substitui a página que não será usada por um tempo mais longo (prever futuro)

13/03/2024

- Translation look-aside buffer (TLB):

  - Como se fosse uma cache da tabela de página

  - Tamanho excessivo da main memory translation table

  - Se ficar na memoria principal  dois acessos á memoria a cada cache miss

  - Implementado em hardware

  - Traduz endereços virtuais para reais

  - Páginas do working set

  - Cache da MMTT

  - Completamente associativo

  - Acerto  leva para memória primaria

  - Miss  leva para tabela de páginas

- TBL para endereço real para acessar a cache

- Cache física x virtual

  - Física  precisamos de um endereço real/ físico para acessar a cache

  - Virtual  usaremos um endereço virtual para acessar a cache – mais rápido, porém iremos precisar de limpar cache na troca de contexto

- Disco:

  - Tempos:

    - Busca

    - Latência rotacional

    - Tempo de transferência

    - Disco  tempo de busca + latência + transferência

03/04/2024 Pipeline

- Paralelismo  precisamos de múltiplos recursos

  - Exemplo supermercado e lavanderia

- Pipeline:

  - O conceito pode ser aplicado em varias áreas

  - Objetivo: Aumento de desempenho

    - Divisão de tarefa em N estágios

    - N tarefas executadas e paralelo, em cada estágio

  - Pipe line cheio é quando tem tarefas em todos os estágios

  - Dependência eh um problema:

    - Solução: segurar a instrução até o WB da que depende, porém ira gerar estágios ocioso  desempenho péssimo

  - Existe um bloco operacional e de controle para cada estágio, necessidade de buffer entre estágios

  - Pipeline aritmético:

    - EX: soma em ponto flutuante executada em 4 estagios

    - Clock será o estagio mais demorado

    - O primeiro estagio leva todo tempo e os seguintes não

  - Desempenho:

  - Problemas no desempenho:

    - Como dividir todas instruções num mesmo conjunto de estágios?

    - Como obter estágios com tempo similares?

    - Conflito de memoria

    - Dependência de dados

    - Instruções de desvio

  - Se o desvio ocorre , pipeline precisa ser esvaziado

  - Técnicas de tratamento de desvios condicionais:

    - Executar os dois caminhos do desvio – buffers pararelos de instruç~eos

    - Prever sentido do desvio: predição estática e dinâmica

    - Elimar o problema – Delayed Branch

08/04/2024 – Pipeline segunda parte

- Problema: instruções consecutivas podem fazer acesso aos mesmos operandos – pode ter dependências

- Tipos de dependências:

  - Verdadeira

    - Instrução 2 depende de R3 calculado pela instrução 1

    - Pipeline precisa ser parado durantes certo número de ciclos

    - Leitura após escrita

  - Antidepedencia

    - Escrita após leitura

    - não é um problema em pipelines onde a ordem de execução das instruções é mantida

  - De saída

    - Escrita após escrita

- Pipeline interlock:

  - Bit de tag nos registradores

  - Manter sequencia correta de leituras e escritas

  - Tag 0  leitura indisponível

- Adiantamento de dados:

  - Divisão do ciclo em etapas. Ex WB e OF no mesmo tempo

- Adiantamento de dados  Caminho interno dentro do pipeline entre saida e entrada – nem sempre é possível fazer sem bolha

Terceira parte:

- Adiantamento de dados com load gera bolha , se load escreve

10/04/2024

- Como gerar bolha:

  - Sinais de controle 0 – vai acontecer nada

  - Hazard detection unit – gera sinais de controle

- Se tiver uma linha tracejada pra esquerda vai dar erro , por causa da dependência

- Se tiver linha tracejada , iremos precisar do adiantamento de dados e gerar uma bolha. Sem adiantamento seria necessário 2 bolhas se tiver escrita e leitura no mesmo ciclio , se não sera 3

- Instruções de desvio:

  - Beq esta na 3 ciclo – então 2 instruções serão descartadas  depende de quando for a tomada de decisão

  - IF flush limpa barreira e serve para o descarte de instruções

- Exercício 1:

  - 1 – Marcar dependências verdadeiras:

  - Quantos ciclos gastam?

    - 5 ciclos  0 bolhas – 1 instrução

    - 1 ciclo 0 bolhas

    - 1 ciclo 0 bolhas

    - 1 ciclo 0 bolhas  como add é antes do lw não tem bolha

    - 1 ciclo 1 bolha

    - Não executaremos ADD E J  descartaremos ambos. Duas bolhas

    - 0 ciclo 1 bolha  ADD

    - 0 ciclo 1 bolha  J

    - 1 ciclo 0 bolha

Ciclos 13 – Qtd-Instrução: 6 – CPI 13/6

29/04/2024

- Dispacho fora de ordem e terminação fora de ordem:

  - Decodificação de instruções é congelada quando instrução cria.

  - Processador não tem capacidade de look ahead além da instrução que casou problema

- Janela de decodificação:

  - Não para de alimentar janela de instruções

  - Cada coluna é uma unidade funcional

- Janela de instruções centralizada:

  - Buffer que armazena todas as instruções pendentes pra execução

06/05/2024

- Erro predição de desvio -- superescalar:

  - Limpa o buffer a partir da instrução de desvio – ordenado

- Algoritmo de Tomasulo:

  - Melhoria do pipeline super escalar

  - Estação de reserva  podemos usar seu nome para renomear

    - Economia de armazenamento

    - FP register = Registrador de ponto flutuante

    - É possível ter sem o buffer de reordenamento

    - QJ e QK  qual momento que vai produzir o resultado

    - Tabela de estações não tem ordem

    - Vj e Vk  valores do operandos fonte

    - A  Valor imediato e dps endereço calculado

    - Register status – Banco de registradores   De qual estação vem o valor daquele registrador

    - Se tiver instrução de desvio devemos apagar todo buffer. Pois teremos que ler de todo jeito

- Arquitetura de Suporte Multithreading

  - Não é programação multi thread

  - Se tivermos um núcleo com suporte multi thread – podemos usar multi thread

  - Tipos:

    - Vertical – IMT/BMT

      - Não possui execução simultânea

      - Vantagem: Podemos fazer em um escalar – Não precisamos preocupar com dependência

    - Horizontal – SMT

      - Execução simultânea

  - Arquitetura

  - Diferenças:

    - Sem IMT – vê apenas um thread

    - Com IMT – ve 4 threads – pc e register banks

  - Para processador um thread e um processo é a mesma coisa, ou seja, seu processo e escalonamento é o mesmo

13/05/2024

- Suporte a múltiplas threads:

  - CPI  IPC ( superescalar)

  - Vazão de instruções(superescalar)  Vazão de threads(SMT)

  - Olusão de mais de um núcleo de processador

  - Não existe esvaziamento de pipeline comum no BMT

  - Não há atraso na execução de threads – comum no IMT e BMT

  - Problemas:

    - Tamanho da arquitetura

    - Banco de registradores muito grande pra guaradar vários contextos

    - Divisão de recursos e equilíbrio de desempenho

    - Conflitos de cache sem degradação de desempenho

- IMT e BMT  entrelaçamento de threads

- Preciso de 1 ciclio para selecionar a thread

27/05/2024 – Redes em chip

- GPU:

  - Quantidade razoável de núcleos

  - Projetada para processamento gráfico

  - Operação vetorial

  - IA executada na GPU, demanda de processamento em GPU

  - Núcleo com pouca memória

- Barramento:

  - Transferência de dados entre componentes na mesma máquina ou máquinas diferentes

- Processador many core:

  - O problema está no fio para interconectar o núcleo

  - Solução:

    - Rede em chip curto

      - Barramento e chave Cross bar

      - Importante pois ela que vai dar escalabilidade

      - Composta por roteadores

      - Possui pacotes de rede

      - Trabalha com protocolo de roteamento

      - QoS

      - Tolerante a falhas

03/06/2024

- Barramento e chave cross bar não pode ser uma interconexão global – pois não conseguimos ligar todos os núcleos

- Cada repetidor serve como um replicador, revigora sinal

- Nas redes em chip cada roteador tem um arbitro – escolhe a saída

- Protocolos:

  - Garantir entrega de dados

  - Confiabilidade da rede

  - Melhor rota e desempenho