Estudo Individual 15/02/2024 - Microfundamento: Arquitetura TCP/IP

- Arquitetura de redes:

  - Baseados em camas que tem uma função cada e desempenham tarefas

    - Tarefas são implementadas em protocolos, criando uma pilha

  - Detalhes de especificação implementação não fazem parte da arquitetura

- Pilha de camadas:

  - Cada camada acredita que está conectado na outra máquina, porém não é muito bem assim que funciona

- Comunicação virtual x real

  - Virtual(horizontal)  Entre entidades pares é virtual executadas através do protocolo da camada

  - Real (vertical)  É feita entra entidades de uma mesma hierarquia. Comunicação ocorre efetivamente na camada mais baixa em uma camada física.

  - A cada vez que a mensagem vai descendo de camadas ocorre um acréscimo quanto ao conteúdo da mensagem. Exemplo header e mais informações  Overhead , custo de transmissão

- Comunicação em camadas:

  - A mensagem vai mudando o nome a cada camada:

  - Aplicação e transporte apenas na Origem e Destino

- Protocolos de Comunicação:

  - A camada tem vários protocolos. Podemos pensar nessa imagem para relembrar o que é:

- Modelos de referencia:

  - Duas arquiteturas importantes:

    - OSI  não é arquitetura , pois não específica protocolos

    - TCP/IP

  - OSI:

    - 7 camadas

    - Aberto no sentido de que qualquer sistema que seguir os padrões pode conectar

    - Modelo TCP/IP – protocolos flexíveis para suportar diferentes aplicações

    - Não presentes na TCP/IP

  - Camadas:

    - Física:

      - Transmissão de bits

      - Ligados por um meio sem fio

      - Podem ocorrer erros que são tratados

    - Enlace:

      - Transferência de dados entre vizinhos

      - Responsável: enquadramento, controle de erros e fluxo

    - Rede:

      - Roteamento de pacotes

      - Principal protocolo: IPV4 e IPV6

      - Definir rotas dos pacotes

      - Cada máquina possui um “único” número ip – existem algumas exceções

      - IPV4 – 32 bits x1. x2. x3 .x4 – 0 até 255

    - Transporte:

      - Comunicação fim a fim entre processos

      - Processos  software

      - Exclusivamente na origem e destino

      - Protocolos tradicionais: TCP UDP

      - Cada serviço possui uma porta

    - Apresentação:

      - Representação de dados

    - Sessão:

      - Sincronização, verificação e recuperação e troca de dados

  - Camadas superiores x inferiores:

- Métricas de rede:

Conceitos tradicionais

  - Custo

  - Facilidade de instalação e manutenção

  - Taxa de erros

  - Latência:

    - Atraso (Delay)

    - Queremos que ele seja reduzido

    - Tipos de atraso:

      - Decorrente do processamento – CPU

      - Decorrente de enfileiramento – FIFO

      - Decorrente de propagação fim a fim – físico

  - Bandwith – Largura de banda:

    - Quantidade máxima de dados que podem ser transmitidas em um canal durante um intervalo de tempo

    - Propriedade física

  - Troughput( Taxa de dados)

    - Número de bits transmitidos por unidade de tempo

    - Taxa real

Aula 16/02

- O processo de roteamento consiste em um sobe desce entre as camadas

- Camada de transporte:

  - A palavra mágica: Processo

  - UDP TCP

- Camada de Aplicação:

  - Suporte a aplicações de rede

  - FTP / SMTP

  - Criptografia/compactação/conversões

  - Interpretação dos significados de dados

19/02/2024

- O máximo nos intermediários é a camada de rede

- Todas as camadas fazem controle de erro, porém a camada de enlace é a principal nessa questão

Em aplicações de tempo real ou one-shot o protocolo UDP é mais indicado do que o TCP, pois o tcp tem muito controle assim aumentando o delay e a demora da troca de mensagem

- O endereço de rede é importante para que uma máquina seja identificada na rede. A porta é importante para que um processo ou serviço seja identificado em uma máquina.

- Quando um no recebe uma informação e monta uma resposta ele inverte as informações de ip e porta de origem e destino

23/02/2024

- File Transfer Protocol:

  - Implementa o serviço de transferência de arquivos

  - Conjunto de comandos e respostas

  - Baseado no modelo cliente-servidor

  - Utiliza o protocolo TCP na camada de transporte

  - Componentes da arquitetura:

    - Cliente FTP  utilizado pelo usuário

    - Servidor FTP processa requisições, usuário deve ter login no servidor ou utilizar um usuário anônimo

    - Conexão FTP  Controle (porta 21) Dados(porta 20)

  - Em cada processo de conexão normalmente temos three way handshake. Primeiro pedido de conexão, depois, aceite de conexão e confirmação de conexão

  - O término de uma conexão em qualquer uma das camadas

04/03/2024 – Domain Name System (DNS) – Camadas de transporte e aplicação

- Servidor em várias escalas, que busca qual o ip a partir de um nome

- One-shot

- UDP , pois é one-shot / aplicação audiovisual

- Solução usada na arpanet:

  - Uma entidade central(NIC) mantinha um hosts.txt com todos computadores e endereços ip

  - Entidades adicionavam novos hosts enviando um email ao nic endereço / nome

  - O inic inseria manualmente esse par no arquivo e enviava via email para as demais entidades

  - Problemas: conflitos de nomes e tamanho do arquivo.txt

- Nova solução:

  - Banco de dados distribuídos responsável pelo mapeamento entre ips nomes e endereções ips

  - Esquema de nome hierárquicos baseado em domínio – para simplificar o problema, exemplo .br limita a nomes do brasil

  - Pode ser visto como um middleware – camada intermediaria -  par preencher um gap entre as aplicações e as outras camadas de redes

  - Utilizada por aplicações

  - UDP na porta 53

- Se tivermos um cache de dns , iremos diminuir o custo

- Conceitos básicos:

  - Espaço de nome define conjunto de nomes possíveis

    - Domínios que podem ser divididos em subdomínios

  - Registro de recursos  define os campos do BD

    - Cada domínio possui um conjunto de registros de recursos com os campos: <Nome,TTL,Class,Type,Value>

  - Servidores de nome contém registros de recursos e está preparado para receber requisições.

11/03/2024 – Correio Eletronico

- Protocolos de aplicação do correio eletrônico na internet:

  - SMTP – envio

  - POP3 – recepção

  - IMAP4 – recepção

- SMTP e POP não aceitam arquivos de imagens, isso será resolvido pelo MIME (codificação de anexos em binário)

- SMTP:

  - Transferência confiável e eficiente de e-mail

  - Transfere mensagens do remetente ao servidor do correio

  - Usa comandos e respostas para transferir mensagens entre um cliente MTA e um servidor MTA

  - Tradução nome / endereço (DNS)

  - Um objeto de correio contém um envelope e conteúdo

  - Resposta  3 dígitos

  - Otimização  diminuir conexões TCP

- POP:

  - Permitir que um usuário puxe seus emais

15/03/2024

- Objeto de correio : envelope e conteúdo

- Otimizações do SMTP:

  - Vários usuários no mesmo host , SMTP envia penas uma vez e apenas uma conexão TCP

- Tratamento de erros do SMTP:

  - Enfileira e envia mais tarde, 30 minutos após , por 4/5 dias

- MIME:

  - Tradução das mensagens

  - Completa o SMTP

- POP:

  - Protocolo de push - permite que usuários puxe seus emais

  - Mensagens são baixadas e apagadas do servidor , inviabilizando múltiplos acessos a mail box

  - Indicado para ambientes com restrição de acesso a internet ou de capacidade do servidor – no passado

  - Três fases:

- IMAP:

  - Aplicação cliente baixa e sincroniza mailbox do usuário do servidor

  - Múltiplos acessos

  - Mais recursos e considerado superior ao POP 3

- POP X IMAP

- World Wide Web (WWW):

  - Consiste em uma vasta coleção de páginas(documentos) contendo links para diversas páginas espalhadas pela internet

  - Principal fonte de informação do mundo

  - Página web:

    - Em html

    - Estáticas ou dinâmicas

  - Página 13

01/04/2024 WWW

- Web caching: guardar páginas (e seus recursos) para uso subsequente. Quando desejamos um recurso disponível na cache, ele não será baixado novamente

22/04/2024 – Camada de transporte

- Grandes empresas fazem balanceamento de carga, então possibilidade de múltiplos ips

- Gerenciamento conexão tcp:

  - 3 way handshake

  - Inicializa variáveis: número de sequencia e buffer(controle de fluxo)

- Controle de fluxo:

  - Usa window size – evitar que emissor esgote a capacidade do receptor

- Controle de congestionamento:

  - Evite esgotar a capacidade da rede

  - Sintomas: perda de pacotes e atrasos grandes

  - A maioria dos timeouts da rede se deve a congestionamento

- Algoritmo de iniciação lenta:

  - Quando iniciamos a conexão a janela de congestionamento = tamanho do segmento máximo

    - A cada rajada confirmada duplica a janela de congestionamento

    - Até um limiar atingido – número pre definido

    - Timeout

    - Janela do receptor seja alcançada

  - A parte linear  ajustado dinamicamente , reta até que chegue na janela de do receptor

  - Quando deu timeout o limiar será reduzido – metade da janela de congestionamento

  - Janela de recepção alcançada vai virar constante

- Gerenciamento de temporizador:

  - Quando segmento é enviado – timerde retransmissão

    - Se confirmado – timer interrompido

    - Se não – disparado novamente

  - RTT – Round trip time

    - Tempo ida e volta

    - Para cada conexão, o TCP mantém uma variável, RTT, que é a melhor estimativa no momento para o tempo de percurso de ida e volta até o destino em questão

    - Conta não cai na prova

Camada de rede – IPV4

- IP (Internet Protocol)

  - Entrega pacotes da origem para o destino , idepedente desses nós entarem na mesma rede

  - Problema maior: Capacidade de endereçamento – Gambiarra(caixa nat)

  - Entrega pacotes com o “maior esforço” não garantido:

    - Duplicação de pacotes

    - Entrega atrasada ou fora de ordem

    - Alteração de dados

    - Perda de pacotes

  - Protocolos de outros níveis tratam esses problemas

  - Cabeçalho:

    - Permite até 64 KBytes

    - Parte fixa de 20 bytes e outra opcional

29/04/2024

- Lista 7 cai na prova

- Fragmentação e remontagem de pacotes:

  - Origem ou intermediário fragmenta o pacote

  - Destino remonta os fragemnetos

  - Preserva cabeçalho tirando checksum

  - Campos:

    - Identification  ID

    - DF  indica que não deverá ser fragmentado

    - MF  Indicar que é um fragmento

    - Fragmento offset  indiva onde fragmento se encaixa dentro do pacote – só dado útil – dividir por 8 pelo tamanho das palavras

  - Overhead  Minimizar fragmentações

  - UDP e TCP – limite MTU é 556 – 576

  - Campo time to live:

    - Numero máximo de roteadores (hops) que propagam um pacote

    - Cada roteador decrementa o TTL, limitando a vida útil do pacote

    - Quando chega a zero, o pacote é descartado e um pacote de advertência é enviado para a origem

  - Campo protocol:

    - Indica o protocolo de transporte

    - 8 bits

  - Header check sum:

    - Total verificação d cabeçalho

    - Cada roteador recalcula este campo por causa do decremento do TTL

- Endereçamento:

13/05/2024

- Matéria da prova até IPV4

- Se endereço der match com dois endereços vai para quem tem maior ip

- Endereços especiais:

  - 0.0.0.0  host qnd inicializados

  - Endereços ips que tem 0 como numero de rede se referem a rede atual

  - Endereços ips que tem 1 em todos os números de rede se referem a brodcast

  - 127.x.y.z  localhost -- ::1  ipv6

27/05/2024

- ,